Начало формы

Уважаемые г-да, с целью модернизации токарного станка 16К20Т1-02 у официального дилера ООО Станкоторговая фирма Славянский двор г москва был приобретён комплект «МПУ НЦ31» зав.номер_1512_ от 28.02.2015 и модуль автоматики М16АК20  №620 от 10.07.15.

При проведении наладочных работ возникли проблемы для разрешении которых прошу оказать помощь.

- Модуль автоматики с установленными перемычками по типу станка 16к20Т1-02 работал неверно.

-   Неверно работал отжим/зажим резцедержки (пускатели работали наоборот).

- не выдавался сигнал Х5/В10 – включение ПРИВОДОВ Подачи.

После установки перемычек для станка 16А20Ф3С30 эти проблемы устранились.

2.В настоящее время активное состояние сигналов на разъёмах модуля следующее:

Х1/В28  - вход Гот ЧПУ+ реле потока ( светодиод  СД11);

Х2/В12  - выход Блок Гл. Прив. ( светодиод  СД 2);

Х2/А30  - выход Гот СТАНКА     ( светодиод  СД 6);

Х3/В10,А10  - выход смазка ШП. ( светодиод  СД 1);

Х5/В30  - вход Запрет ПО         ( светодиод  СД 4);

Х5/В20  - вход Стоп ШП         ( светодиод  СД 6);

Х5/В12  - вход Авар Ост         ( светодиод  СД 9);

Х5/А12  - вход Стоп Подачи       ( светодиод  СД 10);

Х6/В14  - вход Ограждение         ( светодиод  СД 9);

Х6/А30  - вход контактД2     контроль 3Мех Диапазона    ( светодиод  СД 3);

3. Что происходит:

После включения питания состояние активных сигналов показан выше.

- вводим и отрабатываем функцию М40 (подтверждение 3 МехДиап),

- вводим и отрабатываем команду М3:

Включется выход Х3/В22,А22 – включ реле KV1 и пускатель КМ

– подаётся питание на привод ШП  - появляется сигнал готовности на приводе.

- активизируется вход Готовность ШП Х5/В26

,

- появляется сигнал Х6/В26  ответ М3,М4 длительно,

Х5/А16   НФ=НЗ

Но  сигнал для деблокировки привода ШП Х5/А10 не формируется(СД3 не горит).

Поэтому если далее отработать команду S200 ,то напряжение на выходе ЦАП не выдается.

Вопрос:   какое условие  ещё нужно ,чтоб был выдан сигнал для деблокировки привода??

Конец формы